使用小麦芽代替部分大麦芽提高啤酒泡沫质量

程志强

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司北厂       362100

【摘要】 小麦芽无谷皮、浸出率高达82%以上，高于大麦芽，可以节约生产成本。同时小麦芽可溶性氮多，可使成品啤酒口感柔和、泡沫丰富细腻、持久挂杯，从而提高啤酒泡沫的质量。本文研究了在高辅料比、高浓稀释啤酒酿造中用小麦芽代替部分大麦芽生产啤酒，小麦芽使用情况对啤酒泡沫质量的影响。

【关键词】小麦芽  中分子氮  啤酒泡沫  泡持性

随着消费者饮酒习惯的改变，啤酒向清爽型、淡爽化、低浓度化发展已成为趋势。目前大多数啤酒厂采用高辅料比及高浓稀释酿造技术生产啤酒，不但大大降低了消耗、降低了生产成本，同时满足了消费者的需求。但高辅料比、高稀释度会给啤酒质量带来一定的影响，如啤酒的泡持性差等问题，而泡沫素有“啤酒之花”的美称，给人以美的享受，优质的啤酒倒入杯中应有明显的泡沫升起，洁白、细腻、不粗大，且持久、挂杯，当泡沫在杯中升起时，人们似乎可以闻到一股浓郁的酒花香味和清爽的苦味，它是区别于其他酒类和清凉饮料的特征标志，是啤酒的一项重要感观指标。因此要解决高辅料比、高稀释度啤酒泡持性差的问题，可使用小麦芽代替部分大麦芽来提高啤酒泡沫质量。

1．啤酒泡沫的形成

啤酒的泡沫是啤酒中CO2和一些表面活性物质如高、中分子蛋白质、酒花的异草酮结合形成的。啤酒的泡沫包括泡沫量和泡持性两个指标。泡沫量取决于溶解于酒体中的CO2的含量和斟酒的方式。泡持性和泡沫量没有直接联系，泡持性取决于泡沫中含有能降低气泡和液体之间表面张力的表面因素。在啤酒中，泡沫是个不稳定的系统，影响啤酒泡沫的因素有很多，如：酒体中高、中分子蛋白质含量、酒体中CO2的含量、液体的表面张力、液体的粘度、酒体中高级醇含量、温度等等，若其中一个因素改变，就可能引起泡沫的改变。酒体中高、中分子蛋白质是影响泡沫最主要的物质，在啤酒中应保持高、中分子蛋白质的适当含量，才能使啤酒泡沫洁白细腻、泡持性在200秒以上。

2．使用小麦芽代替部分大麦芽，小麦芽用量对啤酒泡沫质量影响的试验

在生产中采用同一批大麦芽（澳麦）、小麦芽、大米及相同的酒花、相同的糖化、发酵工艺，试验几组不同的小麦芽配料比进行糖化，制成浓度为12°P麦汁，经发酵过滤稀释成7°P啤酒，研究小麦芽对啤酒泡沫质量影响。

2.1小麦芽与大麦芽成分分析

对试验所使用的大麦芽(澳麦)和小麦芽的各个理化指标分析如表1表2。

大麦芽(澳麦)指标分析                                    表1

| 项 目 | 指 标 | 项目 | 指标 | 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水分% | 4.6 | 色度EBC | 3.5 | 凝固性氮mg/L |  | 4.95 |
| 浸出率% | 80.1 | 煮沸色度EBC | 7.5 | 糖化力WK |  | 360 |
| 粗细粉差% | 0.94 | 粘度CP | 1.51 | 脆度% |  | 86 |
| 糖化时间min | 7 | 蛋白质% | 11.6 | 总酸 |  | 1.05 |
| 过滤时间min | 50 | 库值% | 42.0 | 隆丁区分% | A | 24.7 |
| 浊度EBC | 2.6 | α-氨基氮mg/100g | 171 |  | B | 15.5 |
| 均一性% | 98 | 玻璃质% | 1.3 |  | C | 59.8 |

小麦芽指标分析                               表2

| 项目 | 指标 | 项目 | 指标 | 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水分% | 5.5 | 色度EBC | 5.5 | 凝固性氮mg/L |  | 19.6 |
| 浸出率% | 82.5 | 煮沸色度EBC | 7.6 | 总酸ml |  | 1.35 |
| 粗细粉差% | 0.60 | 粘度CP | 1.54 | 浊度EBC |  | 0.85 |
| 糖化时间min | 9 | 蛋白质% | 14.5 | 隆丁区分% | A | 35.5 |
| 过滤时间min | 60 | 库值% | 52.4 |  | B | 13.7 |
| 糖化力WK | 466 | α-氨基氮mg/100g | 188 |  | C | 50.8 |

从表1、表2指标分析可以看出：小麦芽的蛋白质、凝固性氮、α-氨基氮糖化力、库值、总酸等指标明显高于大麦芽。

2.2  试验方法

2.2.1  原料配比方案

在糖化工艺配方中，采用小麦芽分别占总料0%（对比）、5%、10%、15%、20%、25%、30%7个糖化方案进行试验，配比方案见表3。

表3

| 方案号 | 1（对比） | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大麦芽（%） | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% |
| 小麦芽（%） | 0 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| 大米（%） | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |

2.2.2  麦汁成分分析

分别试验7组不同原料配比方案，采用相同的糊化、糖化、煮沸工艺制备麦汁，对7组不同原料配比方案所制备的麦汁主要指标进行分析见表4。

表4

| 方案号 | 还原糖(g/100g) | 非糖/糖 | 色度 （EBC） | PH值 | 总酸(ml/100ml) | α-氨基氮(mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.6 | 0.29 | 5.4 | 5.7 | 1.03 | 165 |
| 2 | 9.5 | 0.30 | 6.2 | 5.6 | 1.10 | 177 |
| 3 | 9.7 | 0.28 | 5.5 | 5.6 | 1.15 | 179 |
| 4 | 9.5 | 0.30 | 5.3 | 5.5 | 1.18 | 188 |
| 5 | 9.6 | 0.29 | 5.1 | 5.4 | 1.20 | 195 |
| 6 | 9.7 | 0.28 | 4.9 | 5.4 | 1.24 | 176 |
| 7 | 9.5 | 0.30 | 4.8 | 5.2 | 1.28 | 164 |

从表4麦汁成分分析结果看：添加小麦芽与没添加，麦汁的还原糖和非糖/糖没有变化，色度、PH值、总酸稍有变化，随着小麦芽添加量的增加，麦汁PH值和色度稍有下降、总酸稍有上升，添加小麦芽与没添加小麦芽，麦汁α-氨基氮有明显的变化，随着小麦芽添加量的增大，麦汁中氨基氮含量不断上升，当小麦芽含量增加到20%时，麦汁中氨基氮含量最高，增加到25%，麦汁中氨基氮含量有下降趋势。

2.2.2  成品酒成分分析

把7组不同原料配比方案制备的12°P麦汁经相同的发酵工艺发酵后过滤稀释成7°P酒，对成品酒主要指标及泡沫质量口感品评见表5。

表5

| 指标 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泡持性(秒) |  | 178 | 185 | 197 | 210 | 234 | 247 | 249 |
| 泡沫外观质量 |  | 泡沫粗糙、挂杯性差 | 泡沫洁白细腻、挂杯 | 泡沫洁白细腻、挂杯 | 泡沫洁白细腻、挂杯 | 泡沫洁白细腻、挂杯 | 泡沫洁白细腻、挂杯 | 泡沫粗糙、挂杯性差 |
| 口感品评 |  | 口感纯正、口味淡薄 | 口感纯正、柔和 | 口感纯正、柔和 | 口感纯正、柔和、协调 | 口感纯正、柔和协调 | 口感纯正、柔和 | 口感纯正、柔和 |
| 蛋白区分 | A | 20.3 | 18.2 | 17.4 | 15.8 | 15.6 | 14.4 | 14.0 |
|  | B | 21.2 | 22.2 | 22.1 | 23.4 | 23.0 | 23.1 | 23.7 |
|  | C | 58.5 | 59.6 | 60.5 | 60.8 | 61.4 | 62.5 | 63.3 |

从表5可以看出：添加小麦芽啤酒的泡持性和泡沫外观质量比没添加小麦芽的明显的提高，随着小麦芽添加量的增加，啤酒泡持性也增加；啤酒蛋白区分中，低分子氮随着小麦芽添加量的增加而下降，中、高分子氮随着小麦芽添加量的增加而上升。

3  结论与讨论

3.1  组成啤酒泡沫的活性蛋白基本上来自于麦芽，麦芽蛋白质含量、组分直接影响啤酒的泡沫质量。从表1、表2大麦芽和小麦芽的质量分析看，小麦芽的蛋白质、凝固性氮、α-氨基氮明显高于大麦芽，使用小麦芽代替大麦芽可以提高啤酒的泡持性。但应选择溶解适中的小麦芽，若小麦芽溶解过分，蛋白质大量分解形成低分子肽，高、中分子氮相对减少，从而降低了蛋白质作为天然泡沫稳定剂的作用。因此，控制好小麦芽过分溶解，才能改善啤酒的泡沫性能。
3.2  采用不同的小麦芽添加量，对麦汁氨基氮有明显的影响，从而影响到啤酒的口感及泡沫的质量。从表4麦汁的分析看，添加小麦芽对麦汁α-氨基氮影响较大，随着小麦芽添加量的增大，麦汁中氨基氮含量不断上升，当小麦芽含量增加到20%时，麦汁氨基氮含量最高。由于小麦芽无麦皮壳、较粘，若添加量太大，会影响酶的作用，影响原料的利用率，当小麦芽添加量增加到25%时，麦汁氨基氮含量开始下降。麦汁氨基氮含量高，才能保证酵母充足的营养，使发酵能正常进行，从而提高啤酒的泡沫的性能，若麦汁氨基氮含量过低，则会影响酵母的营养，酵母容易自溶，自溶时因脂肪酸的释放而会影响啤酒的泡沫。因此添加适量小麦芽可以提高麦汁的氨基氮含量，从而提高啤酒的泡沫质量。

3.3  12°P发酵液稀释成7°P酒，不同的小麦芽添加量，对啤酒的泡沫质量、口感有明显的影响。从表5看：没有添加小麦芽，啤酒泡持性差，泡沫质量差，口味淡薄，添加小麦芽，啤酒泡持性好，泡沫洁白细腻、挂杯。随着小麦芽添加量的增加，啤酒泡持性也增加。但小麦芽添加量增加到25%时，啤酒中的高分子蛋白含量明显增高，将会影响到啤酒的非生物稳定性，因此小麦芽添加量控制在10%-20%，即可以提高啤酒的泡沫质量，同时不会影响到啤酒的非生物稳定性。