啤酒发酵过程中醇酯比的变化研究

郑翔鹏

摘要：采用顶空进样——毛细管气相色谱法测定啤酒发酵过程中三种醇和七种酯组分的综合比例。通过对所检测的数据进行统计分析，表明发酵中醇酯比的变化情况，以及发酵成熟后醇酯比应控制在3.5~4.5范围内，酒体的协调性比较好。研究证明，通过发酵醇酯比的合理控制，可以有效的控制啤酒风味质量的一致性和均一性。

关键词：气相色谱；醇酯比；啤酒；发酵

前言

醇与酯是啤酒中最主要的香气物质，它们在啤酒中都有一定的含量，如异戊醇一般在40~60mg/l，有甜味和香蕉味，乙酸乙酯一般在10~30mg/l，其中，如乙酸乙酯和乙酸异戊酯类似香蕉的香气，己酸乙酯和辛酸乙酯类似苹果的香气，等等。通常，C3以上的醇类总称为高级醇，我们所分析的高级醇主要为正丙醇、异丁醇和异戊醇。酯类发面，啤酒酿造过程中不同醇类和酸类的出现，交叉反应生产了酯类，从组分来讲，酯类的种类远远大于醇类，但在量方面比较少，主要的为乙酸乙酯和乙酸异戊酯，其他的量都很少。

在啤酒介质中由于醇和酸的酯化不可能产生，酯类的生产完全是依靠酵母的作用，由脂肪酸生成酰基辅酶A，再与醇反应生产酯类，因此，在发酵中的众因素对酯类的生成将起到根本的影响，如发酵罐内的压力、发酵罐之间的温度均匀率，等等。

本研究在顶空进样—毛细管气相色谱法测定啤酒挥发组分的基础上，通过优化色谱条件，提高分析的灵敏度，扩大应用的范围，分析发酵液的醇酯组成，以对发酵过程的均匀性和稳定性的控制起到指导作用。

1、实验方法部分

1.1仪器

GC6890N色谱仪，带分流/不分流进样口，配FID 检测器；色谱柱：DB—WAXETR（30m×0.53mm i.d.×1.0μm）；顶空G1888A进样器；皂沫流量计；高纯氮气，浓度99.999%；氢气、空气发生器；20ml顶空瓶；工作站采用HPG2070AA软件。

1.2色谱条件

柱温：起始温度35℃，以10℃/min程序升温到150℃，再以20℃/min程序升温到180℃保持5min，进样口温度为150℃，检测器温度为200℃，载气为高纯氮气，浓度99.999%以上，柱流量为5.0ml/min，氢气30 ml/min，空气400 ml/min，分流比为1：1。

1.3顶空进样条件

温度：样品平衡温度50.0℃，定样环100.0℃，传输管线100℃。时间：平衡时间25.0min，充压时间0.13min，定量填充0.13min，定量环平衡时间0.20min，进样时间0.5min；压力：样品瓶压力；20.0psi。

1.4内标物质配制

正丁醇（内标物质）溶液的配制：取0.25ml正丁醇于100ml的容量瓶中，用40%的乙醇溶液定容摇匀，放置于冰箱中保存，使用前恢复到室温。

1.5样品处理

取5ml未处理的发酵液于20ml顶空瓶中，准确加入0.10ml正丁醇（内标物质），混均备用。

1.6样品定性和定量分析

采用正丁醇为内标物质进行定性定量，图1 为样品的醇酯谱图。

图1样品的醇酯谱图

1.7样品和数据采集

取样；跟踪分析30罐啤酒的发酵全过程。

分析指标：甲酸乙酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、丁酸乙酯、正丙醇、异丁醇、乙酸异戊酯、异戊醇、己酸乙酯、辛酸乙酯。

2、发酵工艺部分

12.0°P麦汁进罐，满罐温度为8.0℃，满罐酵母数为5000万左右，主酵温度为9.0℃，当糖度降至5.6°P时，将主酵温度升至10℃还原双乙酰，当双乙酰含量≤0.10ppm，降温贮酒，降温至5℃，酵母回收后排净酵母，然后经薄板冷却器急冷至0～-1.0℃进入进行贮酒。

3、结果与讨论

3.1醇酯组分数据描述

对30个发酵罐发酵状态进行跟踪分析，结果见表1，其中由于数据量较大，选择满罐、封罐和贮酒三天的数据列出，其他部分数据省略。根据所列数据的醇酯比作区域图（见图2），判断发酵过程中醇酯比的大致变化情况。

表1 发酵状态跟踪分析醇酯组分统计（单位：mg/l）

| 醇酯组分 | 检测数量 | 变化范围 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 标准偏差 | 发酵状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲酸乙酯 | 30 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 2.136 | 满罐 醇酯比：7.93 |
| 乙酸乙酯 | 30 | 1.04 | 2.24 | 3.28 | 2.79 | 2.635 |  |
| 乙酸异丁酯 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 丁酸乙酯 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 乙酸异戊酯 | 30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.12 | 0.268 |  |
| 己酸乙酯 | 30 | 0.008 | 0.027 | 0.035 | 0.031 | 0.149 |  |
| 辛酸乙酯 | 30 | 0.005 | 0.065 | 0.07 | 0.067 | 0.0567 |  |
| 酯总计 |  |  |  |  | 3.058 |  |  |
| 正丙醇 | 30 | 0.36 | 4.70 | 5.06 | 4.82 | 0.589 |  |
| 异丁醇 | 30 | 0.57 | 2.54 | 3.11 | 2.90 | 1.472 |  |
| 异戊醇 | 30 | 3.43 | 15.32 | 18.75 | 16.52 | 3.897 |  |
| 醇总计 |  |  |  |  | 24.24 |  |  |
| 甲酸乙酯 | 30 | 0.003 | 0.097 | 0.1 | 0.099 | 0.024 | 封罐 醇酯比：4.24 |
| 乙酸乙酯 | 30 | 1.76 | 14.02 | 15.78 | 14.94 | 0.258 |  |
| 乙酸异丁酯 | 30 | 0.01 | 0.035 | 0.045 | 0.038 | 1.574 |  |
| 丁酸乙酯 | 30 | 0.013 | 0.030 | 0.043 | 0.039 | 0.689 |  |
| 乙酸异戊酯 | 30 | 0.32 | 1.22 | 1.54 | 1.33 | 0.895 |  |
| 己酸乙酯 | 30 | 0.02 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.354 |  |
| 辛酸乙酯 | 30 | 0.02 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.298 |  |
| 酯总计 |  |  |  |  | 16.826 |  |  |
| 正丙醇 | 30 | 2.32 | 11.26 | 13.58 | 12.54 | 1.689 |  |
| 异丁醇 | 30 | 2.06 | 7.39 | 9.45 | 8.10 | 2.547 |  |
| 异戊醇 | 30 | 4.72 | 48.73 | 53.45 | 50.72 | 0.573 |  |
| 醇总计 |  |  |  |  | 71.36 |  |  |
| 甲酸乙酯 | 30 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 1.484 | 贮酒 醇酯比：3.97 |
| 乙酸乙酯 | 30 | 1.65 | 15.89 | 17.54 | 16.48 | 0.769 |  |
| 乙酸异丁酯 | 30 | 0.014 | 0.031 | 0.045 | 0.039 | 2.547 |  |
| 丁酸乙酯 | 30 | 0.012 | 0.037 | 0.049 | 0.040 | 1.898 |  |
| 乙酸异戊酯 | 30 | 0.24 | 1.32 | 1.54 | 1.38 | 1.421 |  |
| 己酸乙酯 | 30 | 0.02 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.155 |  |
| 辛酸乙酯 | 30 | 0.07 | 0.24 | 0.30 | 0.27 | 0.249 |  |
| 酯总计 |  |  |  |  | 18.469 |  |  |
| 正丙醇 | 30 | 1.42 | 12.00 | 13.42 | 12.68 | 2.148 |  |
| 异丁醇 | 30 | 0.69 | 8.06 | 8.75 | 8.45 | 0.597 |  |
| 异戊醇 | 30 | 6.26 | 50.16 | 56.42 | 52.18 | 4.521 |  |
| 醇总计 |  |  |  |  | 73.31 |  |  |

3.2醇酯组分分析

对于统计的结果，由发酵过程中醇酯各天的平均值进行作图分析，具体见（图3-图14），以判断变化情况。

从上各图分析可见，发酵过程中酯类变化逐渐递增，到达一定的时间后基本呈平稳状态。其中，乙酸乙酯在发酵第七天和第九天有两个峰值，达到17mg/l以上，从发酵的第一天到第四天，乙酸乙酯呈快速递增，每天的增加幅度为80%、62%、89%，从第五天开始，缓慢上升，幅度约为6%左右，从第十后开始，基本不变，达到稳定状态，即说明了发酵已基本稳定，酒体已成熟；乙酸异戊酯的变化情况与乙酸乙酯基本类似，峰值为1.5mg/l左右；其他五种酯类其含量较少，甲酸乙酯、己酸乙酯、辛酸乙酯含量都低于0.3mg/l，乙酸异丁酯和丁酸乙酯含量都低于0.05mg/l，它们在啤酒中具体的贡献这里不具体的阐述。在总酯类方面，从上可见（见图13），由于乙酸乙酯占酯类的绝大部分（90%以上），酯类在发酵中的变化关系与乙酸乙酯一致，前面四天快速增长，第七天和第九天有两个峰值，从第十天后开始基本不变，达到稳定状态。

醇类方面，基本和酯类的变化趋势一样，由于在发酵过程中醇类与酯类是同时产生的，酵母代谢生成醇类，醇类又在酶的作用下与其他物质反应生成酯类，因此，醇类与酯类的产生是相辅相成的，醇的含量在一定程度上影响酯类的含量，酯类的含量又在一定程度上体现醇类的含量。从上各图可见，正丙醇、异丁醇、异戊醇都在发酵第五天达到峰值，而后保持稳定，其中，前面四天的增长幅度为75%、30%、27%，可见，发酵的第二天醇类的产生是最旺盛的，而后逐渐递减，这与酯类产生一样，但，酯类在发酵的第三、四天仍为高增长期，因此，在伴随的醇类的产生，酯类的产生有一后滞期。总之，醇类和酯类的变化情况基本相似。

3.3醇酯比讨论分析

3.3.1发酵过程醇酯比变化

上面我们分析了发酵过程醇酯的变化情况，从上图2也略知发酵过程中醇酯比的变化情况，具体发酵过程中醇酯比的变化关系如下图15所示。

从图可见，醇酯比的变化呈递减趋势，发酵前四天快速递减，降幅分别为5%、18.7%、31%，降幅最大为第三天到第四天，从第四天后缓慢下降，在第九天出现最低值，而后呈稳定状态，在4.0左右。可见，醇酯比的关系与发酵过程中醇类与酯类关系类似，从发酵后期呈稳定状态，主要原因在上已经阐述过。

3.3.2成品酒醇酯比统计

针对上分析的发酵液，跟踪分析对应成品酒醇酯比情况，具体见图16。从图上可见，成品酒的醇酯比总体平均在在4.40左右，最高的为4.9，最低的为3.7，其中高于平均值与低于平均值的各占15个样品，平均率到达100%。其中，成品酒的醇酯比比对应的成熟发酵液高0.4，主要的原因应该是在过滤过程中的损失率不一样所引起的，也就是说，酯的损失率比较大一些。

在醇酯比之间关系的协调化方面，什么样的醇酯比酒体的香味物质更为协调？我们对上述的酒体组织进行品评，综合评价，成品酒的醇酯比控制在4.0~5.0之间，酒体的协调性最佳。

4、总结

在发酵过程中，醇酯比的变化情况在发酵前四天快速递减，从第四天后缓慢下降，而后呈稳定状态。其中，根据上研究表明，在发酵成熟后，醇酯比应控制在3.5~4.5范围内，才能保证酒体的醇酯比在4.0~5.0范围内，酒体协调性比较好。研究证明，通过发酵醇酯比的合理控制，可以有效的控制啤酒风味质量的一致性和均一性。

参考文献

- 啤酒生产技术，科学出版社

- 应用顶空进样气相色谱法检测啤酒的老化物质，林智平等，啤酒科技，2005.05

- 气相色谱法分析研究，内参